郓城县佳诚塑料制品加工厂

年生产塑料瓶360万只建设项目（一期）

（仅对年生产塑料瓶320万只项目验收）

竣工环境保护验收意见

2020年1月4日，郓城县佳诚塑料制品加工厂在郓城县组织成立验收工作组并召开了郓城县佳诚塑料制品加工厂年生产塑料瓶320万只项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（郓城县佳诚塑料制品加工厂）、验收监测单位（山东圆衡检测科技有限公司）等单位的代表和3名专家组成。验收工作组根据《郓城县佳诚塑料制品加工厂年生产塑料瓶360万只建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容；会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

郓城县佳诚塑料制品加工厂，法人代表梁邦洲 ，注册地址山东省菏泽市郓城县双桥镇大梁村村东，东经115.88234，北纬35.523791。环评年产塑料瓶360只项目，实际建设为年产320万只塑料瓶。主体工程主要是办公室、仓库、上产车间等，环保工程主要是废气治理设施、固废处理设施等。主要设备为吹塑机、注塑机、空压机等。劳动定员20人，实行8h工作制，年工作天数为300天。

- 建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，2018年6月，郓城县佳诚塑料制品加工厂委托北京华夏国润环保科技有限公司编制完成了《郓城县佳诚塑料制品加工厂年生产塑料瓶360万只建设项目（一期）环境影响报告表》，2018年5月14日，郓城县环境保护局对该项目进行了批复（郓环审［2018］143号）。项目于2019年2月开工建设，2019年10月竣工,11月调试运行。

（三）投资情况

- 本项目预算总投资100万元，实际投资100万元，其中环保实际投资6万元，占总投资的6%。

- （四）验收范围

年产塑料瓶320万只；机器数量与环评台数有所减少，其他项目如再建设生产，另行验收。

- 二、工程变动情况

经现场实际调查，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容有所变动，环评为年产塑料瓶360万只，实际年产塑料瓶320万只；其相应的生产设备未建设。环保设备、设施与环评基本一致。

根据环境保护部办公厅2015年6月发布的环办[2015]52号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，项目性质、地点、生产工艺、采取的环保设施未发生重大变化，项目变动情况不属于重大变更，项目其他实际建设内容与环评文件、环评批复的内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生产过程中使用的冷却水循环使用，不外排;生活用水经化粪池处理后外运堆肥。

（二）废气

注塑和吹塑工序废气经“UV光催化氧化设备+活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒排放P1。

（三）噪声

该项目通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。

（四）固体废物

本项目不合格产品收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。废灯管和活性炭暂存于危废间，由有资质单位处理。一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求和危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求

（五）其他环境保护设施及情况

1、在线监测装置

按照现行环境管理要求，该项目不需要设置在线监测装置。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

UV光催化氧化设备对非甲烷总烃计的处理效率为49.5%--64.9%。

（二）污染物达标排放情况

- 1.废水

项目生产过程中使用的冷却水循环使用，不外排;生活用水经化粪池处理后外运堆肥。

- 2.废气

（1）无组织废气

VOCS(以非甲烷总烃计)下风向最大浓度为1.37mg/m3；满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（GB37/2801.7-2019）表2中无组织排放厂界监控点浓度限值2.0mg/m3要求。

（2）有组织废气

VOCS(以非甲烷总烃计)计最大排放浓度为11.2mg/m3，小于60mg/m3，h；满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（GB37/2801.7-2019）表1中第II时段排放限值要求60mg/m³。最大排放速率为0.356kg/h，小于3kg/h；均符合《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中排放要求10kg/h）。

3、厂界噪声

该项目郓城县佳诚塑料制品加工厂厂界昼间噪声最高值为56.6dB(A)，小于60dB(A)；夜间噪声最高值为44.1dB(A)，小于50dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固体废物

本项目不合格产品收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。废灯管和活性炭暂存于危废间，由有资质单位处理。一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求和危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求

5、污染物排放总量

本项目不外排生产废水、无二氧化硫、氮氧化物产生；按照现行规定，无需申请污染物排放总量。

6、卫生防护距离

根据勘查，项目生产车间100m范围内，无村庄、学校、医院等敏感点。符合卫生防护距离要求。

五、工程建设对环境的影响

- 该项目未对周边环境产生明显环境质量和生态影响。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。环评年生产塑料瓶360万只，实际建设为年生产塑料瓶320万只。其他项目如再建设生产，另行验收。

其环保设备、设施与环评基本一致。其他均按环评批复的要求建成，无重大变动，具备正常运行条件。项目主要污染物排放满足环评批复标准要求。企业建立了环境管理制度。

综上所述，郓城县佳诚塑料制品加工厂年生产塑料瓶360万只建设项目（一期）基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意验收合格。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、规范废气排放筒监测口及监测平台的建设，完善环保设施标志牌。

- 2、加强注塑吹塑工序废气的收集，支管道加装阀门，不工作的进气口及时关闭。

- 3、进一步完善企业环境保护管理制度、完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划等。加强生产管理。

- 4、补充从立项到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录

- 5、规范建设危废暂存间、补充危废协议。

八、验收组人员信息

验收组人员信息见验收组人员名单

郓城县佳诚塑料制品加工厂

二〇二零年一月四日